检 测 报 告

| 报 告 编 号： | YTHJ字第（202105148）号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称: | 地下水检测项目 |
| 委 托 单 位: | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |

| ${jiancezhang} |  |
| --- | --- |

淄博圆通环境检测有限公司

一、基本信息

| 受检单位 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈丽君 | 联系电话 | 15069363001 | 地址 | 山东省淄博市周村区体育场路1号 |
| 采样日期 | 2021.05.31 | 交样日期 | 2021.05.31 | 分析日期 | 2021.05.31~2021.06.07 |

二、检测方案

| 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 分二交接班室东南侧W01、 35KV变电所东侧W02、 污水处理厂东北角W03、 联一车间西南侧W06、 综合办公室东北角W07、 储运中心仓库东侧W09、 催二车间东北侧W10、 古城村东侧井（上游对照点）W11、大庄社区井（下游对照点）W12 | 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、pH、三氯乙烯、三氯甲烷（氯仿）、乙苯、二氯甲烷、亚硝酸盐（以N计）、六价铬、反式-1,2-二氯乙烯、可萃取性石油烃（C10~C40）、四氯化碳、对间二甲苯、总硬度、挥发酚、氟化物、氨氮、氯乙烯、氯化物、氯苯、氰化物、汞、溶解性总固体、甲苯、砷、硝酸盐（以N计）、硫化物、硫酸盐、耗氧量、苯、苯乙烯、苯并[b]荧蒽、苯并[α]芘、荧蒽、萘、蒽、邻二甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、钴、钼、铁、铅、铜、铝、锌、锰、镉、阴离子表面活性剂、顺式-1,2-二氯乙烯、镍、锑 | 1天*1次 |

三、样品描述

| 类别 | 检测点位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 分二交接班室东南侧W01(/E /N) | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 35KV变电所东侧W02(/E /N) | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 污水处理厂东北角W03 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 联一车间西南侧W06 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 综合办公室东北角W07 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 储运中心仓库东侧W09 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 催二车间东北侧W10 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 无色、无浮油、液体 |
| 地下水 | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 无色、无浮油、液体 |

四、检测依据

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 铁 | GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 0.03mg/L |
| 2 |  | 锰 | GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 0.01mg/L |
| 3 |  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 | 0.005mg/L |
| 4 |  | pH | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法》 | 0.01(pH值) |
| 5 |  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 | 1.0mg/L |
| 6 |  | 挥发酚 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法》 | 0.002mg/L |
| 7 |  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法》 | / |
| 8 |  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法》 | 0.05mg/L |
| 9 |  | 亚硝酸盐（以N计） | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮耦合分光光度法》 | 0.001mg/L |

| 10 | 地下水 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法》 | 1.0mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法》 | 0.002mg/L |
| 12 |  | 硝酸盐 （以N计） | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 麝香草酚分光光度法》 | 0.5mg/L |
| 13 |  | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法》 | 0.004mg/L |
| 14 |  | 钴 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |
| 15 |  | 钼 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |
| 16 |  | 铅 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 2.5µg/L |
| 17 |  | 铝 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标(1.1)铬天青S分光光度法》 | 0.008mg/L |
| 18 |  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 0.5μg/L |
| 19 |  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性/碱性高锰酸钾滴定法》 | 0.05mg/L |
| 20 |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | GB/T 5750.8-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | 2μg/L |
| 21 |  | 铜 | GB/T 7475-1987 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 0.05mg/L |
| 22 |  | 锌 | GB/T 7475-1987 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 0.02mg/L |
| 23 |  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 | 0.05mg/L |
| 24 |  | 苯并[b]荧蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0008μg/L |
| 25 |  | 苯并[α]芘 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0004μg/L |

| 26 | 地下水 | 荧蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0010μg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 萘 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0016μg/L |
| 28 |  | 蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0014μg/L |
| 29 |  | 氨氮 | HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 0.025mg/L |
| 30 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 31 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5μg/L |
| 32 |  | 1,1-二氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 33 |  | 1,2,3-三氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 34 |  | 1,2,4-三氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.1μg/L |
| 35 |  | 1,2-二氯丙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2mg/L |
| 36 |  | 1,2-二氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 37 |  | 1,2-二氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 38 |  | 1,4-二氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 39 |  | 三氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 40 |  | 三氯甲烷（氯仿） | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4µg/L |
| 41 |  | 乙苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 42 |  | 二氯甲烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 43 | 地下水 | 反式-1,2-二氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.1μg/L |
| 44 |  | 四氯化碳 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5µg/L |
| 45 |  | 对间二甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 2.2μg/L |
| 46 |  | 氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5μg/L |
| 47 |  | 氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 48 |  | 甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 49 |  | 苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4µg/L |
| 50 |  | 苯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.6µg/L |
| 51 |  | 邻二甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 52 |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 53 |  | 汞 | HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 0.04µg/L |
| 54 |  | 砷 | HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 0.3μg/L |
| 55 |  | 可萃取性石油烃（C10~C40） | HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 | 0.01mg/L |
| 56 |  | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡光度法（试行）》 | 8mg/L |
| 57 |  | 镍 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |
| 58 |  | 锑 | HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 0.2μg/L |

五、检测仪器

| 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| ZBYT-01-129 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B |
| ZBYT-01-031 | 原子荧光光度计 | AFS-8230 |
| ZBYT-01-030 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 |
| ZBYT-01-001 | 气相色谱仪 | GC-2014 |
| ZBYT-01-043 | 可见分光光度计 | 722N |
| ZBYT-01-016 | 可见分光光度计 | 722N |
| ZBYT-01-002 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 |
| ZBYT-01-049 | 酸式滴定管 | 25mL |
| ZBYT-01-008 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT |
| ZBYT-01-150 | 气相色谱仪 | 8860 |
| ZBYT-01-017 | 离子活度计 | PXS-215 |
| ZBYT-01-014 | 离子活度计 | PXS-215 |
| ZBYT-01-006 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9203A |
| ZBYT-01-023 | 电子天平 | ML204 |

现场检测人员：高青春、耿庆山

分析检测人员：张秀燕、冯笑、郑雪琳、谷玉锦、冯莹莹、承田、黄雪飞、冯英姿

编制： 批准： 审核：

{testSign} 检验检测专用章 2021年06月08日

六、检测结果

| （一）地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1-1 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH （无量纲） | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | 7.14 | 2.04×103 | 994 | 1.98 | 550 | 284 | 0.58 |
|  | 35KV变电所东侧W02 | 7.13 | 1.21×103 | 658 | 0.72 | 130 | 129 | 0.52 |
|  | 污水处理厂东北角W03 | 7.03 | 1.91×103 | 982 | 1.87 | 452 | 236 | 0.50 |
|  | 联一车间西南侧W06 | 7.14 | 1.77×103 | 924 | 1.89 | 320 | 215 | 0.44 |
|  | 综合办公室东北角W07 | 7.25 | 1.02×103 | 430 | 1.31 | 212 | 132 | 0.58 |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | 7.24 | 1.09×103 | 638 | 1.60 | 58.4 | 193 | 0.40 |
|  | 催二车间东北侧W10 | 6.90 | 1.01×103 | 572 | 2.05 | 47.6 | 200 | 0.43 |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 7.36 | 1.24×103 | 714 | 1.53 | 112 | 153 | 0.37 |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 7.29 | 1.10×103 | 658 | 1.47 | 92.6 | 178 | 0.54 |

| 表1-2 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 （以N计） | 硝酸盐 （以N计） | 氨氮 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 硫化物 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | 0.018 | 12.0 | 0.552 | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | 0.016 | 16.5 | 0.174 | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | 0.017 | 11.8 | 0.191 | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | 0.012 | 20.8 | 0.164 | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | 0.021 | 4.5 | 0.182 | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | 0.115 | 4.3 | 0.188 | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | 0.737 | 11.4 | 0.169 | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 0.014 | 6.1 | 0.199 | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 0.015 | 6.3 | 0.209 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3 地下水检测结果. 采样日期; 采样点位; 检测参数（μg/L）. 六价铬 （mg/L）; 可萃取性石油烃（C10~C40） （mg/L）; 钼; 钴; 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯; 锑; 汞; 砷. 2021.05.31; 分二交接班室东南侧W01; 0.013; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 35KV变电所东侧W02; 0.010; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 污水处理厂东北角W03; 0.015; ND; 11.1; ND; ND; ND; ND; ND. 联一车间西南侧W06; 0.018; ND; 9.6; ND; ND; ND; ND; ND. 综合办公室东北角W07; 0.009; ND; 6.0; ND; ND; ND; ND; 0.6. 储运中心仓库东侧W09; 0.015; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.4. 催二车间东北侧W10; 0.020; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.4. 古城村东侧井（上游对照点）W11; 0.023; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 大庄社区井（下游对照点）W12; 0.019; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 表1-4 地下水检测结果 |
| --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镉 （μg/L） | 铅 （µg/L） | 镍 （μg/L） | 铜 | 铁 | 锌 | 锰 | 铝 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | 6.4 | ND | ND | 0.03 | ND | 0.06 | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 0.04 | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | 9.7 | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | 8.9 | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | 0.06 | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | 4.9 | ND | ND | 0.03 | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-5 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[α]芘 | 荧蒽 | 萘 | 蒽 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-6 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-7 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（µg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 （氯仿） | 乙苯 | 二氯甲烷 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 四氯化碳 | 对间二甲苯 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-8 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯乙烯 | 氯苯 | 甲苯 | 苯 | 苯乙烯 | 邻二甲苯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 |
| 2021.05.31 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |

****报告结束****

说 明

1．本检测报告未加盖      章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3．本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4．未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5．本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。

6．委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区政通路135号高科技创业园C座315室

# 邮政编码：255086

# 联系电话：（0533）5201811

公司网址：www.zbyuantong.net