检 测 报 告

| 报 告 编 号： | YTHJ字第（202107099）号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称: | 地下水检测项目 |
| 委 托 单 位: | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |

| ${jiancezhang} |  |
| --- | --- |

淄博圆通环境检测有限公司

一、基本信息

| 受检单位 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈丽君 | 联系电话 | 15069363001 | 地址 | 山东省淄博市周村区体育场路1号 |
| 采样日期 | 2021.07.13 | 交样日期 | 2021.07.13 | 分析日期 | 2021.07.13~2021.07.22 |

二、检测方案

| 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 分二交接班室东南侧W01、35KV变电所东侧W02、污水处理厂东北角W03、联一车间西南侧W06、综合办公室东北角W07、储运中心仓库东侧W09、催二车间东北侧W10、古城村东侧井（上游对照点）W11、大庄社区井（下游对照点）W12 | 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯丙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、pH、三氯乙烯、三氯甲烷（氯仿）、乙苯、二氯甲烷、亚硝酸盐（以N计）、六价铬、反式-1,2-二氯乙烯、可萃取性石油烃（C10~C40）、四氯化碳、对间二甲苯、总硬度、挥发酚、氟化物、氨氮、氯乙烯、氯化物、氯苯、氰化物、汞、溶解性总固体、甲苯、砷、硝酸盐（以N计）、硫化物、硫酸盐、耗氧量、苯、苯乙烯、苯并[b]荧蒽、苯并[α]芘、荧蒽、萘、蒽、邻二甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、钴、钼、铁、铅、铜、铝、锌、锰、镉、锑、镍、阴离子表面活性剂、顺式-1,2-二氯乙烯 | 1天*1次 |

三、样品描述

| 类别 | 检测点位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 地下水 | 分二交接班室东南侧W01 | 无色、液体 |
| 地下水 | 35KV变电所东侧W02 | 无色、液体 |
| 地下水 | 污水处理厂东北角W03 | 无色、液体 |
| 地下水 | 联一车间西南侧W06 | 无色、液体 |
| 地下水 | 综合办公室东北角W07 | 无色、液体 |
| 地下水 | 储运中心仓库东侧W09 | 无色、液体 |
| 地下水 | 催二车间东北侧W10 | 无色、液体 |
| 地下水 | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 无色、液体 |
| 地下水 | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 无色、液体 |

四、检测依据

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 铁 | GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 0.03mg/L |
| 2 |  | 锰 | GB/T 11911-1989 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 0.01mg/L |
| 3 |  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 | 0.005mg/L |
| 4 |  | pH | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法》 | 0.01(pH值) |
| 5 |  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法》 | 1.0mg/L |
| 6 |  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法》 | / |
| 7 |  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法》 | 0.05mg/L |
| 8 |  | 亚硝酸盐（以N计） | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮耦合分光光度法》 | 0.001mg/L |
| 9 |  | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法》 | 1.0mg/L |

| 10 | 地下水 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法》 | 0.002mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 硝酸盐（以N计） | GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 麝香草酚分光光度法》 | 0.5mg/L |
| 12 |  | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法》 | 0.004mg/L |
| 13 |  | 钴 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |
| 14 |  | 钼 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |
| 15 |  | 铅 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 2.5µg/L |
| 16 |  | 铝 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标(1.1)铬天青S分光光度法》 | 0.008mg/L |
| 17 |  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 0.5μg/L |
| 18 |  | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性/碱性高锰酸钾滴定法》 | 0.05mg/L |
| 19 |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | GB/T 5750.8-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | 2μg/L |
| 20 |  | 铜 | GB/T 7475-1987 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 0.05mg/L |
| 21 |  | 锌 | GB/T 7475-1987 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 0.02mg/L |
| 22 |  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 | 0.05mg/L |
| 23 |  | 苯并[b]荧蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0008μg/L |
| 24 |  | 苯并[α]芘 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0004μg/L |
| 25 |  | 荧蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0010μg/L |
| 26 |  | 萘 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0016μg/L |
| 27 | 地下水 | 蒽 | HJ 478-2009 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 | 0.0014μg/L |
| 28 |  | 挥发酚 | HJ 503-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 | 0.0003mg/L |
| 29 |  | 氨氮 | HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 0.025mg/L |
| 30 |  | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 31 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5μg/L |
| 32 |  | 1,2,3-三氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 33 |  | 1,2,4-三氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.1μg/L |
| 34 |  | 1,2-二氯丙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 35 |  | 1,2-二氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 36 |  | 1,2-二氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 37 |  | 1,4-二氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 38 |  | 三氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 39 |  | 三氯甲烷（氯仿） | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4µg/L |
| 40 |  | 乙苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.8μg/L |
| 41 |  | 二氯甲烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 42 |  | 反式-1,2-二氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.1μg/L |
| 43 |  | 四氯化碳 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5µg/L |
| 44 | 地下水 | 对间二甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 2.2μg/L |
| 45 |  | 氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.5μg/L |
| 46 |  | 氯苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.0μg/L |
| 47 |  | 甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 48 |  | 苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4µg/L |
| 49 |  | 苯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 0.6µg/L |
| 50 |  | 邻二甲苯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.4μg/L |
| 51 |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 52 |  | 1,1-二氯乙烷 | HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 1.2μg/L |
| 53 |  | 汞 | HJ694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 0.1µg/L |
| 54 |  | 砷 | HJ694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 1.0µg/L |
| 55 |  | 可萃取性石油烃（C10~C40） | HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 | 0.01mg/L |
| 56 |  | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡光度法（试行）》 | 8mg/L |
| 57 |  | 锑 | HJ 694-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 0.2μg/L |
| 58 |  | 镍 | GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法》 | 5µg/L |

五、检测仪器

| 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| ZBYT-01-147 | 便携式酸度计 | Testo206PH1 |
| ZBYT-01-016 | 可见分光光度计 | 722N |
| ZBYT-01-043 | 可见分光光度计 | 722N |
| ZBYT-01-031 | 原子荧光光度计 | AFS-8230 |
| ZBYT-01-008 | 高效液相色谱仪 | LC-20AT |
| ZBYT-01-049 | 酸式滴定管 | 25mL |
| ZBYT-01-002 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 |
| ZBYT-01-030 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 |
| ZBYT-01-129 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B |
| ZBYT-01-150 | 气相色谱仪 | 8860 |
| ZBYT-01-006 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9203A |
| ZBYT-01-023 | 电子天平 | ML204 |
| ZBYT-01-014 | 离子活度计 | PXS-215 |
| ZBYT-01-001 | 气相色谱仪 | GC-2014 |

现场检测人员：董君成、杨继康

分析检测人员：张秀燕、冯笑、郑雪琳、谷玉锦、冯莹莹、承田、黄雪飞、冯英姿

编制： 批准：${@issueSign} 审核： ${@checkSign}

{testSign} 检验检测专用章 ${reportIssueDate_cn}

六、检测结果

| （一）地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1-1 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH （无量纲） |  | 溶解性总固体 |  | 总硬度 |  | 耗氧量 |  | 氯化物 |  | 硫酸盐 |  | 氟化物 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | 7.16 |  | 2.04×103 |  | 1.03×103 |  | 2.25 |  | 542 |  | 308 |  | 0.56 |
|  | 35KV变电所东侧W02 | 7.14 |  | 1.16×103 |  | 630 |  | 0.65 |  | 119 |  | 124 |  | 0.52 |
|  | 污水处理厂东北角W03 | 7.08 |  | 1.88×103 |  | 980 |  | 1.82 |  | 420 |  | 254 |  | 0.51 |
|  | 联一车间西南侧W06 | 7.11 |  | 1.71×103 |  | 882 |  | 1.90 |  | 284 |  | 226 |  | 0.44 |
|  | 综合办公室东北角W07 | 7.23 |  | 800 |  | 400 |  | 1.26 |  | 72.8 |  | 113 |  | 0.68 |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | 7.22 |  | 1.03×103 |  | 603 |  | 1.53 |  | 40.5 |  | 182 |  | 0.42 |
|  | 催二车间东北侧W10 | 7.02 |  | 958 |  | 610 |  | 2.00 |  | 26.6 |  | 213 |  | 0.46 |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 7.33 |  | 1.00×103 |  | 600 |  | 1.90 |  | 38.4 |  | 229 |  | 0.40 |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 7.27 |  | 1.06×103 |  | 648 |  | 1.95 |  | 45.6 |  | 246 |  | 0.58 |
| 表1-2 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） | 硝酸盐 （以N计） |  | 氨氮 |  | 挥发酚 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 氰化物 |  | 硫化物 |  |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | 0.013 | 11.5 |  | 0.526 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 35KV变电所东侧W02 | 0.017 | 16.5 |  | 0.173 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 污水处理厂东北角W03 | 0.021 | 11.0 |  | 0.172 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 联一车间西南侧W06 | 0.012 | 18.2 |  | 0.155 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 综合办公室东北角W07 | 0.016 | 4.2 |  | 0.140 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | 0.102 | 4.8 |  | 0.211 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 催二车间东北侧W10 | 0.820 | 10.4 |  | 0.218 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 0.019 | 8.0 |  | 0.167 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 0.018 | 8.6 |  | 0.226 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 | 铁 | 可萃取性石油烃（C10~C40） | 铜 | 铝 | 锌 | 锰 | 镍 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | 0.016 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | 0.013 | 0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | 0.015 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | 0.022 | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | 0.009 | 0.08 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | 0.012 | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | 0.020 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | 0.026 | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | 0.033 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-4 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉 | 钼 |  | 铅 |  | 汞 |  | 锑 | 砷 |  | 钴 |  | 苯并[b]荧蒽 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 |  | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 |  | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 |  | ND | 14 |  | 5.3 |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 |  | ND | 11 |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 |  | ND | 7 |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 |  | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 |  | ND | ND |  | 4.5 |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 |  | ND | ND |  | 5.2 |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 |  | ND | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |  | ND |  | ND |
| 备注 |  |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-5 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[α]芘 |  |  | 荧蒽 |  | 萘 |  | 蒽 |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND |  |  | ND |  | ND |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-6 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | 三氯乙烯 |  | 1,2,3-三氯苯 |  | 1,2,4-三氯苯 |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-二氯苯 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-7 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | 三氯甲烷 （氯仿） |  | 乙苯 |  | 二氯甲烷 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 四氯化碳 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND | ND | ND |
| 备注 |  |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-8 地下水检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测参数（μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对间二甲苯 | 氯乙烯 | 氯苯 | 甲苯 | 苯 | 苯乙烯 | 邻二甲苯 | 1,1-二氯乙烷 |
| 2021.07.13 | 分二交接班室东南侧W01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 35KV变电所东侧W02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 污水处理厂东北角W03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 联一车间西南侧W06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 综合办公室东北角W07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 储运中心仓库东侧W09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 催二车间东北侧W10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 古城村东侧井（上游对照点）W11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 大庄社区井（下游对照点）W12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

****报告结束****

说 明

1．本检测报告未加盖      章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3．本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4．未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。

5．本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于无法保存、复现的样品，仅对本次检测结果负责。

6．委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园C座

# 邮政编码：255086

# 联系电话：（0533）5201811

公司网址：www.zbyuantong.net