山东省淄博市周村区

马鞍山水库

防洪抢险应急预案

（报批稿）

淄博市周村区水生态建设管理中心

山东新汇建设集团有限公司

2020年08月

山东省淄博市周村区

马鞍山水库

防洪抢险应急预案

（报批稿）

编制单位：山东新汇建设集团有限公司

资质证书编号：A137007297

编制日期：2020年04月

目录

1	总则	- 1 -

1.1	编制目的	- 1 -

1.2	编制依据	- 1 -

1.3	工作原则	- 2 -

1.4	适用范围	- 2 -

2	工程概况	- 4 -

2.1	流域概况	- 4 -

2.2	工程基本情况	- 6 -

2.3	水文	- 11 -

2.4	工程安全监测	- 16 -

2.5	汛期调度运用计划	- 16 -

2.6	历史灾害及抢险情况	- 18 -

3	突发事件危害性分析	- 19 -

3.1	重大工程险情分析	- 19 -

3.2	影响范围内有关情况	- 21 -

4	险情监测与报告	- 22 -

4.1	险情监测和巡查	- 22 -

4.2	险情上报与通报	- 23 -

5	险情抢护	- 27 -

5.1	抢险调度	- 27 -

5.2	抢险措施	- 30 -

5.3	应急转移	- 31 -

6	应急保障	- 33 -

6.1	组织保障	- 33 -

6.2	队伍保障	- 33 -

6.3	物资保障	- 33 -

6.4	通讯保障	- 33 -

6.5	其它保障	- 34 -

7	《应急预案》启动与结束	- 36 -

7.1	启动与结束条件	- 36 -

7.2	决策机构与程序	- 36 -

8	附件	- 37 -

8.1	附表	- 37 -

8.2	附图	- 37 -

总则

编制目的

为了防御和减轻洪水灾害，做到有准备、有计划、有组织地调度水库和预防灾害，根据马鞍山水库的工程特点，制定水库防洪预案、对策和措施，给各级防汛部门实话指挥决策和防洪调度，抢险救灾提供适时的可行的洪水信息、指导性意见和实施方案，尽量使洪涝灾害损失减少到最低限度，保证国家财产和广大人民群众的安全，特编制本预案。

编制《马鞍山水库防洪应急预案》是针对因突发事件导致马鞍山水库面临重大险情威胁，影响水库防汛安全，为了有效防止和减轻灾害损失，保证水库安全而预先制定的科学合理、可操作性强的抢险救灾应急预案。

编制依据

法律法规：

《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修订)；

《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）；

《中华人民共和国防汛条例》（2005年7月15日修订）；

《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修订）；

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日发布并实施）；

《水库围坝安全管理条例》（2011年1月8日修订）；

《水库防洪应急预案编制大纲》办海﹝2006﹞9号；

《山东省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（2010年修订）；

《山东省实施<中华人民共和国防汛条例>办法》（1996年1月3日山东省人民政府第64号令发布）；

水利部《防汛抗旱突发险情灾情报告管理暂行规定》（国汛[2006]2号）；

《山东省实施<水库大坝安全管理条例>办法》（2018年2月11日）

设计资料：

《第一次全国水利普查山东省水利工程基本情况普查数据资料汇编》水库工程分册（2013年）

《第一次全国水利普查山东省河湖基本情况普查数据资料汇编》（2013年）

《淄博市人民政府防汛抗旱总指挥部办公室关于做好2018年度防汛抗旱预案修订工作的通知》淄汛旱总办﹝2018﹞3号

工作原则

以确保人民生命财产安全为首要目标，坚持安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险的方针和因地制宜，突出重点，局部利益服从全局利益的原则，构建统一领导、分级负责、快速反应、协同应对、运转高效的突发事件应急体系。

适用范围

马鞍山水库枢纽工程因以下因素导致的一切险情：

超标准洪水

因工程除险加固竣工完成后未经过高水位和大洪水的考验，根据工程实际情况，经调洪演算，防洪高水位超过66.7m的洪水。

工程隐患

溢洪道、围坝设计标准低，一旦遇到特大洪水，对围坝、溢洪道等工程和下游人民群众造成直接威胁。

地震灾害

地震作用下水库围坝、溢洪道、等枢纽建筑物发生失稳、结构破坏，及其他影响枢纽工程安全运用的险情。

地质灾害

发生对枢纽工程安全造成影响的滑坡、崩塌及泥石流等。

上游水库溃坝

指水库上游的水库、塘坝发生溃坝事件。

上游大体积漂移物的撞击事件

山洪爆发、大风浪及上游水库、塘坝溃坝或其他原因引起的大体积漂移物撞击坝前护坡、溢洪道等事件。

战争或恐怖事件

指战争或恐怖袭击，造成水库枢纽工程、通讯、电力和交通设施破坏，及其他影响防洪安全的事件。

其它

指遭遇大风、雷击等突发事件。

工程概况

流域概况

自然地理概况

马鞍山水库位于周村区南郊镇东陈村南，马鞍山水库流域为扇形低山丘陵区，间有部分山间平原，海拔高程在150~65m。流域面积为2km2，干流长度为1.6km，干流平均比降0.03。设计水库总库容为10.46万m3，兴利库容3.39万m3，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准50年一遇，是一座以城区供水为主的小（2）型水库。

马鞍山水库于1967年兴建。水库库区占地面积45亩，工程永久占地总面积为550m2。水库枢纽包括围坝、溢洪道、供水泵站、引水渠等几部分。马鞍山水库围坝坝轴线总长度为765m，其中泵房以北坝段桩号为A0+000～A0+451，东南坝段桩号为B0+000～B0+129，南侧坝段桩号为C0+000～C0+185。坝顶设计高程67.50～69.50m，坝顶设1.2m高浆砌石防浪墙，防浪墙顶高程为68.70～70.70m。溢洪道位于水库北侧、净宽3.5米、堰底高程64.0m。

马鞍山水库是保证“饮水润城”工程长远运行的关键调节水源，马鞍山水库上游为萌山水库，通过北干渠向本水库库供水；然后通过马鞍山泵站沿309国道向米河、涿河供水，管道位于309国道南侧，总长4.4公里，沿途经不锈钢市场、周村烧饼厂、胜利家居市场等多家重点经营单位，向米河饮水通过自流方式将水引至米河，向涿河饮水通过加压方式引至涿河。

马鞍山水库是城区供水的重要工程，地理位置十分重要。地理位置见图。

马鞍山水库

图2.1-1流域水系图

水文气象概况

工程所属周村区地处暖温带，属半湿润、半干旱的大陆性季风型气候区，四季特征分明，冬季寒冷干燥，少雨雪；春季少雨千旱，年平均气温为13.1℃，年平均相对湿度为63%，霜冻期自11月中旬至翌年2月底止，历时约120天，最大冻土深度小于0.5m。

降水:大气降水是孝妇河流域地表水及地下水的补给源，年际变化较大，年最大降水量为1454.1 mm，年最小降水量242.2mm。夏季(6~8月份)降水量最丰富，占全年降水量的50%以上；冬季(12 ~2月份)降水量最少，只占全年降水量的4%左右；春秋季分别为年降水量的14%和20%左右，稳定性较差。

蒸发:流域内陆上水面蒸发量一般在1250~1400之间，多年陆上水面蒸发量为1319mm，蒸发量年际变化不大，最大最小变幅为12%左右。蒸发量在年内变化较大，一年中7~10月份蒸发量占全年的50%，11月至翌年的2月仅占全年蒸发量的110%。

风向:主要风向为西南风，夏季多西南风，冬季多西北风，年平均风速3.3m/s。

流域内水利工程建设情况

水库上游为萌山水库，通过北干渠向本水库库供水；然后通过马鞍山泵站向米河、涿河供水。

工程基本情况

水库工程基本情况

1、工程规模：马鞍山水库位于周村区南郊镇马鞍山村东，马鞍山水库流域为扇形低山丘陵区，间有部分山间平原，海拔高程在150~65m。流域面积为2km2，干流长度为1.6km，干流平均比降0.03。设计水库总库容为10.46万m3，兴利库容3.39万m3，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准50年一遇，是一座以城区供水为主的小（2）型水库。

2、工程等别：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），属小（2）型水库，工程等别为Ⅴ等；主要建筑物及次要建筑物级别为5级。

3、防洪标准：执行国家标准《防洪标准》（GB50201-2014），设计洪水标准为10年一遇（P=10﹪），校核洪水标准为50年一遇（P=2﹪）。

4、地震设防烈度：据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001，国家标准第1号修改单），确定马鞍山水库工程地震动峰值加速度及地震动反映谱特征周期。水库场区地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相应地震基本烈度为Ⅶ度，抗震设防烈度为Ⅶ度。

5、水库于1967年建成，水库枢纽包括围坝、溢洪道、供水泵站、引水渠等几部分。

围坝：水库围坝马鞍山水库围坝坝轴线总长度为765m，其中泵房以北坝段桩号为A0+000～A0+451，东南坝段桩号为B0+000～B0+129，南侧坝段桩号为C0+000～C0+185。坝顶设计高程67.50～69.50m，坝顶设1.2m高浆砌石防浪墙，防浪墙顶高程为68.70～70.70m。

溢洪道：溢洪道位于水库北侧、净宽3.5米、堰底高程64.0m。

泵站：通过泵站沿309国道向米河、涿河供水，管道位于309国道南侧，总长4.4公里。

马鞍山水库

图2.2-1马鞍山水库工程位置图

工程特性表

表2.2-1水库工程技术特性表

| 水库名称 |  | 马鞍山水库 | 主坝 | 坝型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 东陈村南 |  | 坝顶高程(m) | 67.5~69.5 |
| 所在河流 |  |  |  | 最大坝高(m) | 7 |
| 流域面积(km2) |  | 11.8 |  | 坝顶长度(m) | 765 |
| 管理单位名称 |  | 淄博市周村区水生态建设管理中心 |  | 坝顶宽度(m) | 6 |
| 主管单位名称 |  | 周村区水务局 |  | 坝基地质(m) |  |
| 竣工日期 |  | 1967年 |  | 坝基防渗措施(m) |  |
| 工程等别 |  | 小(2)型 |  | 防浪墙顶高程(m) | 68.7~70.7 |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | Ⅶ | 副坝 | 坝型(m) |  |
| 多年平均降水量 |  | 645.5mm |  | 坝顶高程(m) |  |
| 设计 | 洪水标准(%) | 10% |  | 坝顶长度(m) |  |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 26 |  | 坝顶宽度(m) |  |
|  | 3日洪量(m3) |  | 正常溢洪道 | 型式 | 矩形有闸 |
| 校核 | 洪水标准(%) | 2% |  | 堰顶高程(m) | 64 |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 34 |  | 堰顶净宽(m) | 3.5 |
|  | 3日洪量(m3) |  |  | 闸门型式 |  |
| 水库特征 | 水库调节特性 | 年 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位(m) | 66.7 |  | 最大泄量(m3/s) | 22 |
|  | 设计洪水位(m) | 66.1 |  | 消能型式 | 无 |
|  | 正常蓄水位(m) |  |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位(m) | 64 | 非常溢洪道 | 型式 |  |
|  | 死水位(m) |  |  | 堰顶高程(m) |  |
|  | 总库容(m3) | 10.46万 |  | 堰顶净宽(m) |  |
|  | 调洪库容(m3) | 7.07万 |  | 最大泄量(m3/s) |  |
|  | 兴利库容(m3) | 3.39万 |  | 消能型式 |  |
|  | 死库容(m3) |  |  |  |  |
| 工程运行 | 历史最高库水位(m) |  | 其他泄洪措施 |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库水位(m) |  |  |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大出库水位(m) |  | 备注 |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |

泄流、库容曲线

汛期为保大坝安全，不参与调洪，闸门只用于非汛期调水。

Q=σsε1mb2gH032

式中：

Q：泄流量，m3/s；

σs：淹没系数，自由出流时，取σs=1；

ε1：侧收缩系数，ε1=1-0.2[ξk+n+1ξ0]H0b；

m：流量系数，根据堰上水头及堰高与设计水头关系查表得；

b：溢流堰总净宽度，m；

H0：溢流堰全水头，m；

根据水库的不同水位推算出溢洪道的相应泄量Q，并制成水库水位~库容~泄量关系，见表2.2-2，并绘制水库水位~库容~泄量曲线。

表2.2-2水库水位~库容~泄量关系表

| 水位 （m） | 库容（万m3） | 调洪库容 （万m3） | 溢流堰净宽（m） | 堰上水深（m） | 泄流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 3.39 | 0.00 | 3.5 | 0 | 0.00 |
| 64.5 | 4.59 | 1.20 | 3.5 | 0.5 | 1.59 |
| 65 | 5.82 | 2.43 | 3.5 | 1 | 4.50 |
| 65.5 | 7.10 | 3.71 | 3.5 | 1.5 | 8.27 |
| 66 | 8.40 | 5.01 | 3.5 | 2 | 12.73 |
| 66.5 | 9.75 | 6.36 | 3.5 | 2.5 | 17.79 |
| 67 | 11.12 | 7.73 | 3.5 | 3 | 23.38 |
| 67.5 | 12.54 | 9.15 | 3.5 | 3.5 | 29.47 |
| 68 | 13.98 | 10.59 | 3.5 | 4 | 36.00 |
| 68.5 | 15.46 | 12.07 | 3.5 | 4.5 | 42.96 |

图2.2-2水库水位~库容~泄量曲线

历次重大改建、扩建、加固等基本情况

马鞍山水库于1967年兴建。2016年进行蓄水提水工程加固。完成了大坝围坝护坡，库底清淤，修建渠道进水口、新建绕坝道路，渠道护砌防渗、更换闸门、增加照明监控设施等工程。

围坝历次安全鉴定情况

未查到安全鉴定资料。

工程存在的主要防洪安全问题

水库经过除险加固，基本满足设计要求。

上下游工程基本情况

水库上游为萌山水库，通过北干渠向本水库库供水；然后通过马鞍山泵站向米河、涿河供水。

水文

马鞍山水库地处淄博市周村区东部，属暖温带半湿润季风区大陆性气候，四季分明，雨季集中在7~8月。日照充足，年平均日照时数为2541.2h。年平均气温为13.10℃。平均地温为15℃。年平均降水量为645.5mm。主要风向为西南风，年平均相对湿度为63%。

水库所在流域暴雨、洪水特征

由于区域内无实测径流资料，故按照《山东省小型水库洪水核算办法》进行计算。

流域特征参数计算

本次洪水计算，首先根据淄博市1:10000地形图对马鞍山水库流域特征进行复核计算。经计算、复核结果为：河流控制面积F=2km2，干流长1.6km。干流比降J按一下公式计算：

J=Z0+Z1L1+Z1+Z2L2+……+Zn-1+ZnLn-2Z0LL2

式中：

Z1、Z2、……Zn：自出口断面起沿流程各特征地面点的高程；

L1、L2、……Ln：各特征点间的距离；

L：干流长度。

将个特征点高程及相互之间的距离带入公式计算得

J=0.015（m/m）

流域特征综合参数按下列公式计算：

K=LJ13∙F25

式中：

L：干流长度，1.6km；

F：控制流域面积，2km2；

J：干流比降，0.03（m/m）

带入公式计算得：

K=3.90

各频率下24h降雨量得推求

马鞍山水库工程地点属泰沂山北山区，根据《山东省小型水库洪水核算办法》查“山东省多年平均二十四小时暴雨等值线图”可得工程地点以上流域中心多年平均最大24小时降雨量为H =85mm，查“东省最大二十四小时暴雨变差系数（Cv）等值线图”可得变差系数Cv=0.58，采用Cs=3.5Cv，应用皮尔逊Ⅲ型频率曲线KP值表查得10年一遇、50年一遇的KP值分别为1.75、2.69。则设计标准最大24 小时降雨量：

H=H∙Kp

式中：

H：多年平均最大24小时降雨量，85mm；

KP：1.75（P=10%）、2.69（P=2%）

计算的小尚水库流域不同设计频率的最大24小时降雨量得

H24P=10%=85×1.75=148.75mm

H24P=2%=85×2.69=228.65mm

各频率下洪峰流量的推求

该流域属于泰沂山北丘陵区。马鞍山水库流域特征综合参数K=3.90，10年、50年一遇最大24小时降雨量分别为148.75mm、228.65mm，查泰沂山北丘陵区qm~H24~K关系曲线，得出10年、50年一遇单位面积洪峰流量模数为：

qm10%=13m3/（km2·s）

qm2%=17m3/（km2·s）

各频率最大洪峰流量为：

Qm=qm×F

式中：

qm：各涉及频率单位面积洪峰流量模数；

F：控制流域面积，2km2。

带入公式得：

Qm10%=13×2=26m3/s

Qm2%=17×2=34m3/s

洪水总量的推求

根据《山东省小型水库洪水核算办法》，查得工程前期影响雨量为Pa=40mm，10年、50年一遇最大24小时暴雨量分别为148.75rnm, 228.65mm，其中70%分别为111.56mm、171.48mm，加上前期影响雨量Pa=40mm分别得151.56mrn, 211.48mm，查P+Pa~hr降雨径流关系曲线得出净雨分别为75mm、110mrn，则洪水总量按下式计算：

W=0.1×hr×F

式中：

hr：各频率下的净雨，75mm（10年一遇）、110mm（50年一遇）；

F：控制流域面积2km2。

带入公式中计算得：

W10%=0.1×75×2=15万m3；

W2%=0.1×110×2=22万m3

洪水过程推求

根据《山东小型水库洪水核算办法》，洪水过程为三角形，洪水历时T（即三角形过程的底宽）按下式计算：

T=W1800Qm

式中：

W：设计标准洪水总量，15万m3（10年一遇）、22万m3（50年一遇）；

Qm：设计标准最大洪峰流量，13m3/s（10年一遇）、17m3/s（50年一遇）。

带入公式计算得：

T10%=3.2（小时）

T2%=3.6（小时）

涨洪历时为三分之一T，即最大洪峰流量Qm出现在三分之一T的地方，即10年一遇、50年一遇分别为1.0小时、1.2小时。

调洪演算

考虑到偏安全因素，起调水位与溢洪道底高程齐平即高程为64.00m，调洪计算采用图解法。

图解法计算步骤如下：

（1）根据水库的水位~泄量关系曲线和水位~库容曲线以及堰顶以上的调洪库容V调洪，与下泄流量q泄。的关系曲线，将V调洪，与q泄曲线绘在图的左方，其右方绘制入库洪水过程线Q~T。

（2）在V调洪坐标轴上取一点A，使OA等于洪水总量，过Qm作水平线交纵坐标轴于B。

（3）连接AB，交V调洪~q泄曲线于D。

（4）过D点作水平线交洪水过程线Q~T的退水段于C，则C点的纵坐标则是相应于不同设计频率的最大泄量，D点的横坐标则是相应的调洪库容。

（5）由水位—库容关系曲线查得不同设计频率的洪水位。

调洪结果:

图2.3-110年一遇（P=10%）调洪演算图

1、在设计洪水即10年一遇（P=10%）的情况下，设计最大溢洪流量为15.5m3/s，相应调洪库容为5.55万m3，设计洪水位66.1m。

图2.3-250年一遇（P=2%）调洪演算图

2、在校核洪水即50年一遇（P=2%）的情况下，设计最大溢洪流量为22m3/s，相应调洪库容为7.07万m3，校核洪水位66.7m。

表2.3-1调洪计算成果表

| 起调水位 （m） | 频率 项目 | 10% | 2% |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | 最高水位（m） | 66.1 | 66.7 |
|  | 最大泄洪量（m3/s） | 15.5 | 22 |
|  | 对应调洪库容（万m3） | 5.55 | 7.07 |

水库流域水文测站分布、观测项目

根据《第一次全国水利普查山东省河湖基本情况普查数据资料汇编》查得，本流域无水文观测站。

水库报汛方式及洪水预报方案

本流域也无其他大型雨量观测站，水库配备有安全视频监控设备及自动测报系统一套，报讯方式可以采用自动测报及人工报汛相结合的方式。

工程安全监测

水库水工建筑物的监测

马鞍山水库水库围坝电气设计主要为坝顶照明设计。在坝顶设置3处照明及监控，分别位于A0+220、A0+330及A0+431三个拐弯段附近。可用于实时监控大坝安全情况。

自1967年水库建成蓄水运行到现在，没有发现围坝等水工建筑物有不良运行状况。但是，在今后的工作中，必须加强水工建筑物的技术管理，充分利用好现有检测系统监测系统，以利于正确、及时分析和判断围坝等水工建筑物的运行状况，如发现问题，应及时处理和上报有关部门和领导，力争做到水工建筑的有控和在控。

水库洪水监测

马鞍山水库在汛期应成立防洪调度值班组，在汛期负责24小时轮流值班；负责 24小时水位观察、流量计算和水工建筑物巡视检查等工作。在围坝泄洪时，根据洪水流量的大小，防洪调度值班人员每隔10分钟、30分钟或60分钟观察和记录水位一次，并随时向有关部门和领导汇报水库情况。

汛期调度运用计划

水库防洪调度按照兴利服从防洪的原则，随时掌握气象信息，做好水库洪水预报、精心调度，科学运用。在接到暴雨预报后，确保从批准的起调水位起调。

汛中限制水位的确定

根据目前工程情况，水库汛限水位定为64.0 m，起调水位按64.0m，汛前预泄达到起调水位，汛中不允许超蓄，根据实际调水需要，进行下闸拦蓄，达到泵站运行所需水位。

表2.5-1水库汛期控制运用主要指标

| 水库名称 | 允许最高水位（m） | 警戒水位（m） | 汛中限制水位（m） | 库容 (万m³） | 允许超蓄水位（m） | 库容 (万m³） | 汛末水位（m） | 库容 (万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍山 | 66.7 | 66.10 | 64.0 | 3.39 | 64.0 | 3.39 | 66 | 8.94 |

下游河道过流能力计算公式

Q=ACRi.

式中：

Q：河道过流能力

A：过水断面面积

R：水力半径

C：谢才系数C=1nR16

根据河道内建筑物情况以及最小河槽宽度及深度，经计算得，下游河道不影响人民群众生产生活安全泄量为15 m3/s，本次取15m3/s。相应水库水位66.10m，暴雨148mm。

Ⅰ级响应调度方案

超标准洪水是指水库水位达到或超过校核高水位66.7m的洪水。

当雨前水位已达64.0 m，预报发生日降雨达到或超过228.65mm的降雨时；相应最高水位将达到或超过66.7m时；就应启动Ⅰ级相应，并立即组织上下游受威胁的群众转移，水库全力泄洪，同时组织抢险，确保围坝坝体安全，尽最大努力把洪灾损失减少到最小限度。

Ⅱ级响应调度方案

非常洪水是指水库水位达到设计洪水位，未达到校核洪水位的洪水。

当雨前水位已达64.0m，预报发生日降雨大于148.75mm但小于228.65mm的降雨时，水位将要达到66.1~66.7m。此时应启动Ⅱ级相应，立即通知下游群众做好安全转移准备，同时根据库水位及新建工程的运行情况，组织抢险队伍和抢险物资上坝，确保围坝和溢洪道安全。

Ⅲ级响应调度方案

正常洪水是指洪水位小于设计洪水位的洪水。当雨前水位已达64.00 m，预报发生日降雨小于148.75mm的正常洪水。应启动Ⅲ级相应，水库水位小于66.10m。这时应随时注意观察围坝及护坡的稳定情况，并根据降雨和库水位情况，动态调整水库水位，力争做到来水可控。

历史灾害及抢险情况

水库兴建以前其流域内未发生洪水、地震、地质等重大灾害。

水库兴建以来，水库未发生重大险情。

突发事件危害性分析

重大工程险情分析

可能导致水库围坝出现重大险情的主要因素

（一）超现状标准洪水（即Ⅰ级响应）水库水位达到66.7m时。

（二）地震灾害。如果出现地震，有可能出现裂缝、滑坡、管涌等，围坝有溃决的可能性。

（三）地质灾害。水库坝基地质情况复杂，在坝基与坝体相结合部位可能出现管涌、滑坡等问题，有发生溃坝的可能性。

（四）上游溃坝。水库上游没有规模性水库塘坝，小型工程即使发生溃坝，现有条件下使马鞍山水库溃坝的可能性不大。

（五）战争及恐怖事件。如果战争发生和有恐怖事件，破坏形式主要是炸毁围坝、溢洪道，尤其是溢洪道是主要毁坏部位，如果围坝某个部位或溢洪道受到破坏，严重时可能垮坝。

（六）其他。受水库地理位置影响，遇强风时，造成风浪冲刷掏空坝前护坡石，直接危及围坝安全；水库处于多雷区，建筑物、通讯、供电等设施易遭受雷击破坏，直接或间接危及工程安全

险情的种类、发生的部位、程度（详见表）

| 表3.1-1险情的种类以及发生的部位和等级表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 险情种类 | 出险部位 | 险情等级 |  |  |
|  |  |  | I级（重大险情） | Ⅱ级（较大险情） | Ⅲ级（一般险情） |
| 1 | 渗漏 | 围坝 | 渗较多浑水，日出逸点高 | 渗较多清水，略有浑水，出逸点较高 | 渗较少清水，出逸点不高 |
| 2 | 漏洞 | 围坝 | 漏水量大，浑浊度高 | 漏清水量较少，浑浊度较低 | 漏清水量少，清水 |
| 3 | 裂缝 | 围坝 | 贯穿性的横缝或滑坡裂缝 | 未贯穿的横缝或不均匀沉陷裂缝 | 长度较长的纵向裂缝或面积较大龟纹裂缝 |
| 4 | 滑坡 | 围坝 | 大面积深层滑坡 | 较大面积的深层滑坡 | 小范围浅层滑坡 |
| 8 | 输、泄水建筑物破坏 | 输、泄水建筑物与土坝结合 | 输、泄水建筑物发生显著位移、失稳、倒塌 | 输、泄水建筑物出现裂缝较宽 | 输、泄水建筑物出现裂缝较窄 |
| 10 | 决口 | 围坝 | 各种形式决口 |  |  |
| 11 | 洪水 | 水库 | 超标准洪水 | 标准内较大洪水 | 标准内洪水 |
| 12 | 上游大体积漂移物的撞击 | 枢纽工程 | 撞击后，发生工程险情中的I级险情 | 撞击后，发生工程险情中的Ⅱ级险情 | 发生上游大何种漂移物或撞击后发生工程险情中的Ⅲ级险情 |
| 13 | 战争或恐怖袭击 | 枢纽工程、通讯、电力设施等 | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的I级险情 | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的Ⅱ级险情 | 袭击枢纽工程，发生工程险情中的Ⅲ级险情，袭击通讯、电力设施等 |
| 14 | 地震 | 围坝 | 由于地震引起的达到一级响应的裂缝、滑坡、漂浮物等灾害。 |  |  |

重大险情对水库工程安全的危害程度

1、渗漏：如不抢护，可能发展为漏洞、滑坡及塌坑等，最终引发溃坝。

2、漏洞：如不及时抢护，可能发展为塌坑等险情，造成溃坝。

3、塌坑：此种险情即破坏坝的完整性，又可能缩短渗径，同时伴有渗漏、漏洞等险情发生，有溃坝的危险。

4、裂缝：纵向裂缝有可能发展为滑坡，危及围坝安全：横向裂缝易形成涌水通道，有溃坝危险。

5、滑坡：根据滑坡的范围，可分为坝身与基础一起滑动和坝身局部滑动，不及时抢护，危及坝身安全。

6、风浪淘刷：轻者将坝前护坡冲毁，造成围坝坍塌；重者使坝躺倒遭受严重破坏，有溃坝的危险。

7、泄水建筑物与坝体结合部位渗漏，产生接触渗透破坏，不及时抢护，危及建筑物与围坝安全。

水库溃坝时下游防洪工程、重要保护目标等造成的破坏范围以及影响程度

库溃坝时，洪水淹没范围包括下游村庄、企业及田地。

水库溃坝时上游可能引发滑坡崩塌的地点、范围、危害程度

围坝上游坡比较缓，历史上坝体从未出现滑坡崩塌，因此引起滑坡、崩塌可能性不大。

影响范围内有关情况

影响范围内人口、财产等社会经济情况

影响范围主要为东陈村、及附近企业单位。

影响范围的防洪重点保护对象

下游未发现大型水利设施。

影响范围内的工程防洪标准

无。

险情监测与报告

险情监测和巡查

水库工程险情监测、巡查的部位、内容、方式、频次等

1、汛期，对围坝进行安全巡查，每日一次，当库水位达到汛限水位以上时，每天数次巡查。巡查主要部位有围坝、溢洪道，对有险情的部位重点巡查。

2、险情巡查频次

（1）汛期围坝表面巡查、泄水建筑物的检查为每日2次。必要时，安排工程技术人员根据险情程度加密观测次数。

（2）库水位超过66.7 m或发生导致水库出现重大险情的因素时，围坝表面巡查每小时观测一次，输水建筑物和启闭设备的检查频次为每日四次，重大险情由工程专业人员轮流24小时不间断监测。

3、报警方式

（1）警号规定

凡发现险情，吹哨子、敲锣、移动电话、警报器、高音喇叭。

（2）出险标志

在出险、抢险地点，白天插红旗，夜间挂红灯（应能防风雨），作为出险标志。

工程险情监测、巡查人员组成及监测、巡查结果处理程序

1、水库的险情监测、巡查工作由淄博市周村区水生态建设管理中心组织熟悉工程情况、责任心强、有经验的工程技术人员进行。

2、工程监测、巡查结果处理程序

（1）工程监测、巡查人员把检查情况做好记录，发现险情，立即报告淄博市周村区水生态建设管理中心及淄博市周村区水生态建设管理中心；

（2）经管理人员复核后，写出险情情况及处理意见，上报南郊镇防指办公室，并及时采取应急处理措施，防止险情发展。

（3）经南郊镇防指复核后，上报南郊镇管委会、管委会包库负责人，防汛技术人员现场复核处险情况，市、南郊镇防汛技术人员确定险情等级、提出抢护措施；有溃坝危险时，南郊镇防指通知有关乡镇和部门启动相关应急预案；

（4）南郊镇防指组织调度有关成员单位抢险。

3、报警方式

（1）警号规定

凡发现险情，吹哨子、高音喇叭、移动电话、警报器等作为警号标志。

（2）出险标志

在出险、抢险地点，白天插红旗，夜间挂红灯（应能防风雨），作为出险标志。

险情上报与通报

险情上报程序

1、向水库主管部门和上级防指报告险情的方式

工程险情巡回检查工作人员在发现险情后，立即向南郊镇防汛抗旱指挥部当面报告，由南郊镇防汛抗旱指挥部以书面形式或通过有线电话、移动电话、传真等形式，及时向区防汛抗旱指挥部汇报，并由区防汛抗旱指挥部向市防汛抗旱总指挥部汇报，由市防汛抗旱总指挥部向上级防汛抗旱指挥机构汇报。

2、向淄博市周村区水生态建设管理中心成员单位及其它相关部门通报险情的方式

南郊镇防汛抗旱指挥部向区防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部报告险情，并同时通过有线电话、移动电话、传真等多种形式向防汛指挥成员单位及其它相关部门通报险情。

图4.2-1查险及上报程序图

现场发现险情，立即报告水库管理单位负责人

紧急险情边报告边抢险

经管理人员复核，紧急情况边报告边抢险

写出险情报告及处理意见

视险情紧急程度调度力量抢险

南郊镇防汛抗旱指挥部

南郊镇政府、包库负责人

防汛技术人员现场复核出险情况

确定险情等级、提出抢护措施

区防汛抗旱指挥部组织调度有关成员单位抢险

突发灾情报告内容

灾害基本情况：灾害发生的时间、地点、灾害类别、致灾原因、发展趋势及可能引起的次生衍生灾害。

灾害损失情况：死亡人口、失踪人口、被淹村庄或城镇、被困群众、受灾范围、受灾面积、受灾人口、基础设施水毁情况、交通中断情况以及直接经济损失等。其中死亡及失踪人口应有原因分析，受淹城镇或村庄应包括基本情况、受淹范围、受淹水深、对生产生活的影响情况。

抗灾救灾部署和行动情况：预警预报发布、启动预案、群众转移、抗灾救灾部署和行动情况等。

报告程序

各级防汛抗旱指挥部要及时掌握突发险情、灾情，要对政府有关部门从其他渠道掌握的突发险情灾情进行核实，及时沟通，并在第一时间向上一级防汛抗旱指挥部报告。当发生重大突发险情和重大灾情的紧急情况下，可以越级报告。突发险情、灾情报告分为首次报告和续报，原则上应以书面形式逐级上报，由各级防汛抗旱指挥部或其办事机构负责人签发。紧急情况下，可以采用电话或其他方式报告，并以书面形式及时补报。

突发险情、灾情发生后的首次报告指确认险情或灾情已经发生，在第一时间将所掌握的有关情况向上一级防汛抗旱指挥部报告。

当发生重大突发险情或重大灾情时，南郊镇防汛抗旱指挥部应在重大突发险情或重大灾情发生后1小时内报告淄博市防汛抗旱指挥部。

续报指在突发险情、灾情发展过程中，南郊镇防汛抗旱指挥部根据险情、灾情发展及抢险救灾的变化情况，对报告事件的补充报告。续报内容要求分类上报，并附险情、灾情图片。续报延续至险情排除、灾情稳定或结束。

核实发布

在突发险情排除、灾情稳定或结束后，南郊镇防汛抗旱指挥部根据突发险情、灾情的严重程度及时组织有关部门调查核实，并书面报告周村区及淄博市防汛抗旱指挥部。

突发险情、灾情信息由南郊镇防汛抗旱指挥部发布。发布的信息应及时报送上级防汛抗旱指挥部。

检查监督

南郊镇防汛抗旱指挥部要加强对突发险情、灾情报告工作的检查、监督、指导，对险情、灾情报告不及时、信息处理失误的，应予以通报批评。造成损失的，要追究相关人员的责任。

险情抢护

抢险调度

水库应急调度方案。

1、险情等级的确定

水库遭遇突发事件时，由南郊镇防汛抢险技术人员根据险情，参照3.1.2的险情等级分析确定险情等级。

2、不同等级险情抢险调度方案

（1）Ⅲ级险情

淄博市周村区水生态建设管理中心向南郊镇防汛抗旱指挥部报告，由南郊镇防汛抢险技术人员核实，确定险情等级为Ⅲ级险情时，向周村区防汛抗旱指挥部报告，由区防汛抗旱指挥部主持召开防汛抢险工作会议，成立以区防汛抗旱指挥部副指挥任指挥长，区防汛抗旱指挥部相关成员单位、南郊镇防汛抗旱指挥部为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，经批准后启动《马鞍山水库防洪抢险应急预案》Ⅲ级响应行动。

①区防汛抗旱指挥部立即派防汛抢险技术人员赴抢险现场进行技术指导。

②成员单位按照职责分工开展工作。

③淄博市周村区水生态建设管理中心汇报水库水情、工情及险情；气象部门发布天气预报；水文部门发布洪水预报。

④由水库应急抢险指挥部组织会商后，进行洪水调度。

⑤水库应急抢险指挥部命令水库常备队到达出险现场进行抢险，根据险情需要可调用水库防汛抢险队或预备队。

⑥应急抢险过程中，水库应急抢险指挥部要及时向上有部门汇报抢险进展情况。

⑦当险情已经得到有效控制或排险时，防汛抢险技术人员现场核实后，经批准后，结束Ⅲ级响应行动。

⑧应急抢险工作结束后，应急指挥机构予以撤消。

（2）Ⅱ级险情

淄博市周村区水生态建设管理中心向南郊镇防汛抗旱指挥部报告，由南郊镇防汛抢险技术人员核实，确定险情等级为Ⅱ级险情时，向周村区防汛抗旱指挥部报告，由区防汛抗旱指挥部主持召开防汛抢险工作会议，成立以区防汛抗旱指挥部副指挥任指挥长，区防汛抗旱指挥部相关成员单位、南郊镇防汛抗旱指挥部为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，经批准后启动《马鞍山水库防洪抢险应急预案》Ⅱ级响应行动，同时将情况上报市防汛抗旱指挥部。

Ⅱ级响应行动除采取Ⅲ级响应行动中的有关措施外，增加以下措施：

①周村区政府派工作组指导抢险工作，情况严重时，提请政府办公会听取汇报并作出部署，由周村区防汛抗旱指挥部将部署情况下达给各级政府防汛抗旱指挥部和有关单位，并立即派督导组、技术人员赴抢险现场加强技术指导。

②周村区防汛抗旱指挥部副指挥带领市防汛抗旱指挥部有关人员亲临现场，指挥抢险，通知可能淹没范围内各级政府做好群众转移工作。

③淹没范围内的有关各级党委政府负责人、防汛抗旱指挥部成员单位负责人要按照防汛责任制分工要求，亲临一线。

④水库应急抢险指挥部命令水库常备队和抢险队，在规定的时间内到达水库指定位置抢险，视险情需要，按调动程序调用部队。

⑤物资、交通部门接水库应急抢险指挥部指令后，要立即组织，紧急调运抢险物资，满足抢护重大险情的需要；交通部门还要做好群众安全转移的运输工作。

⑥电力、通讯部门要确保供电和通讯联络畅通，按预定应急保障方案，充分利用现有设备为防汛抢险服务。

⑦卫生防疫部门接指令后，要立即组织医疗队和防疫队赶赴灾区巡回医疗，现场做好抢险人员、灾区群众的医疗、卫生防疫工作。

⑧公安部门要组织力量做好抢险第一线及群众转移、安置的安全保卫工作，维持治安秩序，经有关部门批准实行紧急交通管制，开设应急“绿色通道”，保证应急救援抢险工作的顺利开展。

⑨广播、电视等新闻媒体要派记者深入抢险一线进行采访报道，并经批准发布险情信息。民政部门要组织确保转移群众的生活供应，发动社会力量对灾区群众实施援助救济活动。

⑩抢险期间征用或调用的物资、设备、交通运输工具等，结束后应当及时归还；造成损坏或无法归还的，按照有关规定给予适当的补偿或者作其他处理。

（3）I级险情

淄博市周村区水生态建设管理中心向周村区防汛抗旱指挥部报告，由周村区防汛抢险技术人员核实，确定险情等级为I级险情时，周村区防汛抗旱指挥部指挥主持召开防汛抢险工作会议，成立以周村区防汛抗旱指挥部副指挥任指挥长，周村区防汛抗旱指挥部及淄博市周村区水生态建设管理中心为成员单位的水库应急抢险指挥部，作出相应工作部署，启动《马鞍山水库防洪抢险应急预案》I级响应行动，同时将情况上报市防汛抗旱指挥部、市政府。

I级响应行动除采取Ⅱ级响应行动中的有关措施外，增加以下措施：

①由水库应急抢险指挥部将工作部署传达给有关各级政府防汛抗旱指挥部和有关单位，并立即派出区督导组、技术人员赴抢险现场加强技术指导并请求市防汛抗旱指挥部派出市抢险技术人员进行技术指导。

②淹没范围内的有关各级政府负责人、防汛抗旱指挥部成员要按照防汛责任制分工要求，亲临一线指挥抢险及人员财产转移工作。

③水库应急抢险指挥部命令淄博市周村区水生态建设管理中心所有抢险队、预备队在规定时间内到达水库指定位置（详见6.2章的抢险任务），并请求调动人民解放军、预备役部队、武警部队和公安干警参加抢险。

水库应急调度权限、执行部门

水库调度权限为周村区防汛抗旱指挥部，淄博市周村区水生态建设管理中心和水库应急抢险指挥部根据周村区防汛抗旱指挥部的决定执行洪水调度。

水库的应急抢险调度方案，由水库应急抢险指挥部统一指挥，由淄博市周村区水生态建设管理中心负责执行，水库应急抢险指挥部成员单位各司其职，密切配合，全力做好各自工作。

抢险措施

1、做好天气及洪水预报

气象部门要加强对灾害性天气的监测和预报，水文部门对洪水发生和变化过程作出科学预测，提高防汛调度的科学性和预见性。

2、千方百计降低库水位。

3、根据不同险情制定相应的抢护措施

⑴、渗漏

①抢护方法：临水截渗防漏、背水导渗减压。

②抢险物料：土工布、编织袋、草袋、麻袋、砂石、钢管等物资。

⑵、漏洞

①抢护方法：软帘盖堵、软楔堵塞、抛填粘土前戗。

②抢险物料：棉被、土工膜、草捆、麻袋、泥土、砂石等物资。

⑶、塌坑

①抢护方法：翻压夯实、填塞封堵、填筑滤料。

②抢险物料：土工布、土工膜、棉被、草捆、麻袋、泥土、砂石等物资。

⑷、非滑坡裂缝

①抢护方法：塑料膜覆盖、开挖回填。

②抢险物料：塑料膜、石灰、沙壤土等。

⑸、滑坡

①抢护方法：塑料膜覆盖、抛石固脚阻滑、临水截渗、背水导渗、上部减载。

②抢险物料：土工膜、土工布、编织袋、砂、石、土等。

⑹、风浪淘刷

①抢护方法：砂袋压盖、抛石抢护、石笼抢护。

②抢险物料：编织袋、铁笼、砂、石等。

⑺、泄水建筑物与土坝结合部位渗漏

①抢护方法：临水截渗、背水导渗。

②抢险物料：土工膜、土工布、编织袋、草袋、麻袋、砂石、钢管等物资。

⑻、泄水建筑物裂缝

①抢护方法：环氧砂浆堵漏、防水快砂浆堵漏。

②抢险物料：环氧树脂、二丁脂、乙二胺、水泥、沥青麻丝、沙子等。

应急转移

遇到超标准洪水或突发性事件，人力不可抗拒，当洪水危及围坝安全或工程发生重大险情时，首先将情况用固定电话、手机联络等方式向上级汇报，在征得上级同意后，启动紧急撤离转移预案，组织有关人员按预定紧急撤离转移预案进行安全撤离，尽力将水库下游的人民群众生命财产损失减少到最低限度。

人员及财产转移安置任务

当水库出现险情后，由区防汛抗旱指挥部负责群众转移、安置、救灾、抚恤等工作。有关乡镇分别负责辖区内的群众安全转移与安置工作。

转移原则

1、转移地点、路线确定以就近、安全和便于转移为原则。

2、转移安置应遵循先人员后财产，先老弱病残人员后一般人员以及集体，有组织转移为主的原则。

3、条件允许宜在本行政区内转移。

4、严谨跨河转移，以免转移过程中发生险情。

5、移工作采取村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。

6、各社区应提前明确转移路线、时机、安置地点、转移安置责任人等有关信息发到危险住户，并制作标识牌，标明安全区，危险区、安置地点等。

转移方案

当马鞍山水库出现溃决等险情时，主要转移马鞍山水库东陈村的村民，转移地点：309国道北侧福王家具广场，转移路线：水库西侧村民沿路转移至马鞍山电灌站再沿道路转移至309国道向东到达转移地点，水库东侧侧村民向南转移到达转移地点。

当水库发生险情时，人员和财产的转移、安置工作由南郊镇人民政府负责具体组织实施。

转移警报发布条件、形式、权限及送达对象

1、转移警报发布条件

（1）遇超现状标准洪水或水库溃坝时。

（2）在遭遇超设防标准地震或战争袭击等造成坝体发生结构性破坏无法抢护时。

（3）依据已发生的洪水量级，经过水库调洪计算已预计到可能出现的最大泄量，对下游造成严重危害时。

2、撤离警报发布形式

当发生非常洪水时，可利用有线电话、无线通讯、声响信号、照明信号、预警车通知下游村庄。

3、撤离警报发布权限

由水库防汛应急抢险指挥部统一发布。

人员和财产转移、安置的责任部门和责任人

当马鞍山水库发生险情时，人员和财产的转移、安置责任部门是:水生态管理中心、镇政府各职能部门、卫生院、东陈村委等，其责任人是上述有关单位的行政一护手。

人员和财产转移警戒措施

当马鞍山水库发生险情时。危险区域的人员和财产转移后的警戒部门是镇安办、执法队等。其主要任务是：防止撤离人员的回流;阻止过路人员误入危险区；打击扰乱撤离工作的破坏活动；保卫撤离区财产的安全。

应急保障

组织保障

成立水库防洪抢险应急指挥部 (组)，明确成员单位及职责分工。

防洪抢险应急实行统一指挥，分级分部门负责。区防汛工作领导小组负责水库的防洪抢险应急工作的组织、协调、监督和指挥。

队伍保障

在防洪应急抢险时建立专业抢险应急小分队。各级人员在灾害来临时，应服从防汛领导小组的统一指挥，在保证安全前提下，有条不紊地进行抢险、抢修和救护工作。各小分队成员在防洪抢险或应急处理时的任务由各小分队长临时指派。抢险队伍名单附后

如果险情重大，则应向市防洪指挥部提出要求，增派其他抢险队伍或人民解放军支援。

物资保障

水库管理单位专门建立防汛抢险物资仓库，配备必需的器材，落实专人保管，建立台账，做好物资的动态管理，随时掌握物资储备情况，包括品种、数量、质量，按类别整齐分列，并贴上标签，注明名称、数量等。

通讯保障

1、水情应急传递方式

目前水库具有固定电话、无线通讯、计算机信息网络等多套通讯报汛通道，确保通讯正常。所以水情应急传递也以当前的通讯方式为主。

当出现通讯故障，应由通讯部门迅速调集力量抢修损坏的通讯设施，努力保证通信畅通，为防汛通信和现场指挥提供保障。

2、抢险指挥通讯抢险通讯以固定电话、移动电话、内部局域网、计算机网络等通讯手段进行通讯联络和指挥发布。同时配备必要的配件以备急需。

具体联络方式见附件。

3、应急状态下通讯人员值班制度

（1）坚持 24 小时值班，认真做好值班记录。

（2）做好信息的传达和上报，做到上情下达，下情上达。

（3）做好通讯设施的监测检查检修工作，确保系统正常运行。

（4）当出现通讯故障，应迅速调集力量抢修损坏的通信设施。

（5）当出现意外情况或不明情况时，应立即向防洪领导小组呈报。

其它保障

1、救灾物资的储备、调拨和供应计划：如发生大洪水，则在洪水到来前现根据需要统一采购储备。大批量的救灾物资，由县防汛领导小组统一调拨。

2、资金保障

财政局根据汛前检查情况，对需要加固的工程进行拨款，灾后根据灾害程度、水毁工程情况，安排资金，用于遭受严重灾害的防汛设施修复补助。

3、卫生防疫

本管理处并未配备专职的医务人员。在救灾时卫生防疫工作由县防洪领导小组统一部署，由专职的卫生防疫工作人员进水库进行指导帮助，我处主要做好配合协调工作。

4、生活救助

社会事业局负责受灾群众的生活救助，及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，作好受灾群众临时生活安排，负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

5、安全保卫

公安局负责维护抢险工地及区域的治安保卫工作，保障抢险队伍的交通畅通无阻。

6、宣传报告

汛期要通过电视台、黑板报、宣传栏、水库信息网等内外宣传和报送水库防汛抗旱动态、工作布署和落实等信息。在防洪应急时，按照上级防洪指挥部门的统一部署，重点做好水库水雨情信息、洪水预报结果、调度运行计划、抢险应急主要措施、工作落实动态等进行宣传报告。

《应急预案》启动与结束

启动与结束条件

启动条件

当水库发生表3.1-1《险情的种类以及发生的部位和等级表》中所列险情种类及等级，的险情时，启动相应级别的抢险调度方案。

结束条件

水库险情已经得到有效控制或排除时。

决策机构与程序

启动和结束本《应急预案》的决策机构是：南郊镇政府

启动和结束本《应急预案》程序

1、启动程序

进入汛期，淄博市周村区水生态建设管理中心实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情，在发现水库将发生或已经发生险情时，淄博市周村区水生态建设管理中心立即向南郊镇农工办及南郊镇防指报告，南郊镇防指派出防汛抢险技术人员进行核实，并确定险情等级，提出核实报告。南郊镇防指根据核实报告向区人民政府提出启动《应急预案》请示报告，根据不同情况由区人民政府区长批准启动《应急预案》相关应急程序。

2、结束程序

当水库的重大险情或危险区内的险情已经得到有效控制或排除时，由南郊镇防汛抢险技术人员现场核实后报南郊镇防指，南郊镇防指根据核实报告向南郊镇管委会提出结束《应急预案》请示报告，经南郊镇管委会主任批准后结束《应急预案》。

附件

附表

1、水库工程技术特性表；

2、水库安全度汛责任人。

附图

1、水库水位～库容～面积～泄量关系曲线图；

2、水库枢纽平面布置图；

3、转移路线图。

表8.2-1水库工程技术特性表

| 水库名称 |  | 马鞍山水库 | 主坝 | 坝型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 东陈村南 |  | 坝顶高程(m) | 67.5~69.5 |
| 所在河流 |  |  |  | 最围坝高(m) | 7 |
| 流域面积(km2) |  | 11.8 |  | 坝顶长度(m) | 765 |
| 管理单位名称 |  | 淄博市周村区水生态建设管理中心 |  | 坝顶宽度(m) | 6 |
| 主管单位名称 |  | 周村区水务局 |  | 坝基地质(m) |  |
| 竣工日期 |  | 1967年 |  | 坝基防渗措施(m) |  |
| 工程等别 |  | 小(2)型 |  | 防浪墙顶高程(m) | 68.7~70.7 |
| 地震基本烈度/抗震设计烈度 |  | Ⅶ | 副坝 | 坝型(m) |  |
| 多年平均降水量 |  | 645.5mm |  | 坝顶高程(m) |  |
| 设计 | 洪水标准(%) | 10% |  | 坝顶长度(m) |  |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 26 |  | 坝顶宽度(m) |  |
|  | 3日洪量(m3) |  | 正常溢洪道 | 型式 | 矩形有闸 |
| 校核 | 洪水标准(%) | 2% |  | 堰顶高程(m) | 64 |
|  | 洪峰流量(m3/s) | 34 |  | 堰顶净宽(m) | 3.5 |
|  | 3日洪量(m3) |  |  | 闸门型式 |  |
| 水库特征 | 水库调节特性 | 年 |  | 闸门尺寸 |  |
|  | 校核洪水位(m) | 66.7 |  | 最大泄量(m3/s) | 22 |
|  | 设计洪水位(m) | 66.1 |  | 消能型式 | 无 |
|  | 正常蓄水位(m) |  |  | 启闭设备 |  |
|  | 汛限水位(m) | 64 | 非常溢洪道 | 型式 |  |
|  | 死水位(m) |  |  | 堰顶高程(m) |  |
|  | 总库容(m3) | 10.46万 |  | 堰顶净宽(m) |  |
|  | 调洪库容(m3) | 7.07万 |  | 最大泄量(m3/s) |  |
|  | 兴利库容(m3) | 3.39万 |  | 消能型式 |  |
|  | 死库容(m3) |  |  |  |  |
| 工程运行 | 历史最高库水位(m) |  | 其他泄洪措施 |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大入库水位(m) |  |  |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |
|  | 历史最大出库水位(m) |  | 备注 |  |  |
|  | 及发生日期 |  |  |  |  |

表8.2-2水库安全度汛责任人

| 行政责任人 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 尹志彪 | 南郊镇副镇长 | 13969369277 |
| 技术责任人 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 |
|  | 田维明 | 水库主任 | 13508941727 |
| 巡查责任人 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 |
|  | 刘凤强 | 马鞍山水管员 | 13708949913 |

表8.2-3水库水位~库容~泄量关系表

| 水位 （m） | 库容（万m3） | 调洪库容 （万m3） | 溢流堰净宽（m） | 堰上水深（m） | 泄流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 3.39 | 0.00 | 3.5 | 0 | 0.00 |
| 64.5 | 4.59 | 1.20 | 3.5 | 0.5 | 1.59 |
| 65 | 5.82 | 2.43 | 3.5 | 1 | 4.50 |
| 65.5 | 7.10 | 3.71 | 3.5 | 1.5 | 8.27 |
| 66 | 8.40 | 5.01 | 3.5 | 2 | 12.73 |
| 66.5 | 9.75 | 6.36 | 3.5 | 2.5 | 17.79 |
| 67 | 11.12 | 7.73 | 3.5 | 3 | 23.38 |
| 67.5 | 12.54 | 9.15 | 3.5 | 3.5 | 29.47 |
| 68 | 13.98 | 10.59 | 3.5 | 4 | 36.00 |
| 68.5 | 15.46 | 12.07 | 3.5 | 4.5 | 42.96 |

图8.2-1水库水位~库容~泄量曲线